|  |  |  | ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE | Rev.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scheda Can Bus: Renault Megane IV 20162020 |  |  |  |  |
| SELEZIONE DIP SWITCH E SOFTWARE |  |  |  |  |
| Da CARLIST30 in avanti | Verisone radiocomandi & Keyless | 99 |  |  |

COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

| Funzione | Colore filo allarme | Posizione e connessione su vettura |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentazione Vedi foto 1 | Rosso: | Collegarsi al filo ROSSO/MARRONE pos. 7 del connettore MARRONE a 16 vie, connesso alla centralina BCM posta sotto il cruscotto di guida. |  |
|  | Nero: | Collegarsi al filo NERO pos. 10 del connettore MARRONE a 16 vie, connesso alla centralina BCM posta sotto il cruscotto di guida. |  |
| Abilitazione CAN BUS Vedi foto 2 | Bianco/Verde: Can Bus H | Collegarsi al filo GRIGIO/BIANCO pos. 20 del connettore NERO a 40 vie, siglato “BS”, connesso alla centralina BCM posta sotto il cruscotto di guida. Alternativa 1: al filo GRIGIO/BIANCO pos. 6 della presa OBDII. Alternativa 2: al filo GRIGIO/BIANCO pos. 14 del connettore GRIGIO a 40 vie connesso alla centralina BCM sotto il cruscotto lato guida. |  |
|  | Bianco/ Marrone: Can Bus L | Collegarsi al filo VERDE/BIANCO pos. 40 del connettore VERDE a 40 vie, siglato “BS”, connesso alla centralina BCM posta sotto il cruscotto di guida. Alternativa 1: al filo VERDE/BIANCO pos. 14 della presa OBDII. Alternativa 2: al filo VERDE/BIANCO pos. 13 del connettore GRIGIO a 40 vie connesso alla centralina BCM sotto il cruscotto lato guida. |  |
| Hazard Vedi foto 3 | Verde/Giallo | Collegarsi al filo VERDE/BIANCO o VERDE pos. 11 del connettore GRIGIO a 40 vie connesso alla centralina BCM posta sotto il cruscotto di guida. |  |
| Comando CLACSON Vedi foto 4 | Bianco/Rosso | Collegarsi al filo VERDE/BIANCO pos. 3 del connettore NERO a 12 vie localizzabile nella scatola nera del volante di guida. |  |
| Foto 1 -31 +30 |  |  | Foto 2 Clacson |
| Hazard Foto 3 |  |  | Foto 3 Can Bus |
| Can Bus |  |  | Can Bus |

Collegamenti Opzionali

| Chiusura centralizzata | Viola (apertura) Giallo/Blu (chiusura) | Comando negativo a filo unico. Collegare entrambi i fili del sistema al filo BIANCO/AZZURRO pos.10 del connettore GRIGIO a 40 vie siglato DS1 connesso alla centralina BCM posta sotto il cruscotto lato guida. |
| --- | --- | --- |
| Blocco Motore Max 10A | Fili Verdi: | Pompa carburante: Interrompere il filo GIALLO pos. 1 del connettore GRIGIO a 24 vie siglato CT1 connesso sul fronte della scatola fusibili del vano motore. Avviamento: interrompere il filo BIANCO pos.6 del connettore GRIGIO a 6 siglato MM connesso sul fronte della scatola fusibili del vano motore. |