	[image: image9.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev.0

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Renault Zoe  2019(
	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	Aggiornamento da LISTA36 in avanti
	
	[image: image2.jpg]


0 [image: image3.jpg]


C
	

	
	
	
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Colore filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
	Rosso:
	Collegarsi al filo ROSSO 4mm connesso sul fronte della scatola fusibile.

	
	Nero:
	Collegare sul nodo di massa posto dietro il battitacco lato guida.

	Abilitazione CAN BUS

Vedi foto 2
	Bianco/Verde:
CAN BUS H
	Collegare al filo BIANCO/GRIGIO pos 26 del connettore GRIGIO a 40 vie siglato DS1 connesso alla centralina NERA fissata sotto il cruscotto lato guida a sinistra del piantone dello sterzo.

	
	Bianco/ Marrone:
CAN BUS L
	Collegare al filo BIANCO/VERDE pos. 27 del connettore GRIGIO a 40 vie siglato DS1 connesso alla centralina NERA fissata sotto il cruscotto lato guida a sinistra del piantone dello sterzo.

	Hazard
Vedi foto 2
	Giallo/Verde:
	Collegare al filo BEIGE pos.13 del connettore GRIGIO a 40 vie siglato DS1 connesso alla centralina NERA fissata sotto il cruscotto lato guida a sinistra del piantone dello sterzo.

	Comando CLACSON

Vedi foto 3
	Bianco/Rosso
	COMANDO NEGATIVO: verificare polarità uscita allarme.

Collegare al filo BIANCO pos. 10 del connettore GRIGIO a 12 vie posto all’interno della scatola dello sterzo. 

	[image: image4.png]



	[image: image5.png]



[image: image6.png]



	[image: image7.jpg]


[image: image8.png]





Collegamenti Opzionali 

	Chiusura centralizzata 
	Viola Apertura
	Collegare entrambi i fili dell’allarme al filo VERDE/BIANCO pos.12 del connettore VERDE, connesso in orizzontale alla centralina NERA fissata verticalmente a sinistra del piantone dello sterzo.

	
	Giallo/Blue chiusura
	

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Blocco avviamento: Interrompere il filo BIANCO pos.1 del connettore GRIGIO a 6 vie siglato “MM” collegato alla centralina che si trova nell’interconnessione del vano motore. Vedi disegno 

	Comando COMFORT
Max 100 mA
	Marrone:
	La salita vetri si ottiene soltanto da radiocomando originale.


PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

