	[image: image8.png]Vy PATROLLINE 4





	Scheda di installazione per dispositivi CAN BUS
	Rev. 0

	
	
	

	Suzuki Vitara 2015(
	[image: image1.png]




	DIP SWITCH A: A - DIP SWITCH B: 1
	

	
[image: image2.emf]A

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A

1

HPS 845 R
	
[image: image3.emf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

A B

A 1


HPS 869
	

	Compatibile da CARLIST29 e successive
	

	Versione Hybrid con radiocomando Keyless
	


Collegamenti elettrici tra allarme e vettura
	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione

Vedi foto 1 
	Rosso
	Collegare al filo GIALLO pos.16 del connettore OBD a 16 vie sotto il cruscotto lato guida a sinistra

	
	Nero
	Collegare al filo nodo di massa originale posto dietro il battitacco lato guida, sotto alla leva di sgancio apertura cofano.

	Collegamento 

CAN BUS
	Bianco/Verde
CAN BUS H
	Collegare al filo ROSSO pos. 15,
	nel connettore GRIGIO a 32 vie nella centralina BCM NERA posto sotto il cruscotto lato guida.

	
	Bianco/Marrone
CAN BUS L
	Collegare al filo BIANCO pos. 31, 
	

	Alternativa collegamento 

CAN BUS 

Vedi foto 2
	Bianco/Verde
CAN BUS H
	Collegare al filo ROSSO pos. 10,
	nel connettore BIANCO a 18 vie, fissato dietro il battitacco lato guida, sotto alla leva di sgancio apertura cofano.

	
	Bianco/Marrone
CAN BUS L
	Collegare al filo BIANCO pos. 16, 
	

	Frecce
	Fili Gialli
	Non collegare, funzione ottenuta via CAN BUS.

	CLACSON

Vedi foto 3
	Bianco/Rosso
	Attenzione comando negativo. Spostare il jumper sulla centralina. Collegare al filo BLU pos.4 del connettore NERO a 12 vie, connesso alla centralina fissata sotto il volante.
	
[image: image4.emf]

	Pulsante di programmazione 
	Grigio/nero 

Nero
	Collegare il filo GRIGIO/NERO del pulsante al filo MARRONE del cablaggio dell’allarme

Collegare il filo NERO del pulsante a massa

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]



	[image: image7.jpg]





Collegamenti Opzionali 

	Chiusura centralizzata
	VIOLA (apertura)
	Collegare al filo GRIGIO posto nel fascio cavi sotto il battitacco lato guida.

	
	GIALLO/BLU (chiusura)
	Collegare il filo VERDE posto nel fascio cavi, sotto il battitacco lato guida.

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Avviamento: Interrompere il filo VERDE del connettore BIANCO a 2 vie, direttamente connesso al pedale frizione. Solo per vetture dotate di sistema “KEYLESS GO” e cambio meccanico.

Motore: Interrompere il filo BIANCO pos.5 del connettore BIANCO/NERO a 30 vie, connesso in alto alla centralina, fissata a sx sotto il cruscotto lato guida.


Collegamento dispositivi esterni

	Sirena HPS 94C
	Collegare il filo BIANCO dell’allarme HPS 845R al filo MARRONE della sirena 

	Sirena HPS 98
	Nessun collegamento via filo sirena WIRELESS.

Di seguito si elencano i passaggi di memorizzazione:

· Porta di guida aperta, quadro spento e allarme disinserito

· Premere 2 volte il pulsante di programmazione, il LED sul cruscotto inizia a lampeggiare velocemente per 30 secondi

· Mettere 10 volte il filo MARRONE della sirena a massa e attendere i bip di memorizzazione avvenuta

	Patrolsat 4G
	Collegare il filo BIANCO dell’allarme HPS 845R al filo VIOLA del pulsante SOS del PatrolSat 4G


Rev. 1: cambiata connessione CAN (S.M. 25/03/19) 

Rev.2: aggiunta alternativa CAN BUS modello 2022 (S.D.C. 18/01/2023)
PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

_1735549042.vsd
A


A


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


B


0


E


F


1


2


1


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F



_1735549083.vsd
B


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


A


B


C


D


E


F


A


A


1



_1724737310.vsd

