	[image: image8.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev.1

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Volkswagen Taigo 2020(
	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH E SOFTWARE
	

	Disponibile da CARLIST29 e successive
	Versione con radiocomando & Keyless
	[image: image2.jpg]


7 [image: image3.jpg]


9
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA
	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
	Filo Rosso
	Collegare al filo ROSSO/GIALLO pos.66
	I fili sono localizzabili nel connettore NERO “A” a 73 vie connesso sul fronte dalla centralina BCM.

	
	Filo Nero
	Collegare al filo MARRONE pos.63
	

	Abilitazione CAN BUS

Vedi foto 1
	Bianco/Verde 
CAN BUS H
	Collegare al filo ARANCIO/VERDE pos.46
	I fili sono localizzabili nel connettore NERO “C” a 73 vie connesso sul fronte dalla centralina BCM.

	
	Bianco/Marrone

CAN BUS L
	Collegare al filo ARANCIO/MARRONE pos.47
	

	Hazard

Vedi foto 1
	Giallo/Verde
	Collegare al filo MARRONE/ROSSO pos.30
	

	Comando CLACSON

Vedi foto 2
	Bianco/Rosso:
	Attenzione COMANDO NEGATIVO: per il funzionamento spostare il JUMPER nella centralina per selezionare “uscita negativa”

Collegare MARRONE/ROSSO pos. 24, del connettore NERO a 48 vie siglato “B”, connesso alla centralina NERA posta sopra il battitacco lato guida.

	[image: image4.emf] 
	[image: image5.emf]

	[image: image6.emf]
	[image: image7.jpg]





Collegamenti Opzionali 
	Chiusura centralizzata
	Viola (Apertura)
Giallo/Blu (Chiusura)
	Informazione non disponibile al momento

	Blocco Motore 
Max 10A
	Fili Verdi:
	Filo AZZURRO/NERO 1.5mm direttamente connesso al blocchetto chiave

	Comando COMFORT

Max 100 mA
	Marrone/Nero:
	Informazione non disponibile al momento


PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

