	[image: image6.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev. 0

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Volvo V60 2019 (
	[image: image1.png]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da CARLIST33
e successive
	Versione con radiocomandi

e keyless 
	[image: image2.jpg]


9[image: image3.jpg]


7
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
	Rosso
	Collegare al filo in pos. 16 della presa di diagnosi OBD.

	
	Nero
	Collegare ad un nodo di massa originale sotto al battitacco lato guida.

	Abilitazione CAN BUS

Vedi foto 1 
	Bianco/Verde
CAN BUS H
	Collegare al filo VIOLA/BIANCO
	Nel fascio cavi posto dietro il battitacco lato guida.

	
	Bianco/Marrone
CAN BUS L
	Collegare al filo VIOLA/VERDE
	

	Hazard
Vedi foto 2
	Giallo/verde
	Collegare al filo MARRONE/VIOLA pos. 6 localizzabile nel connettore a 10 vie VERDE dietro alla pulsantiera per il controllo multimediale dove è presente il tasto Hazard.

	Comando CLACSON
	Bianco/Rosso
	Informazione non disponibile

	[image: image4.jpg]¢





	[image: image5.jpg]





  Collegamenti opzionali:
	Blocco Motore
Max 10A
	Fili Verdi
	Informazione non disponibile

	Comando COMFORT
Max 100mA
	Marrone/Nero
	Informazione non disponibile


PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY Tel: +39.031.0352088 - Fax: +39.031.0352089 - Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

