	[image: image11.png]Vy PATROLLINE 4





	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev. 0

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Volvo XC90    2015 (
	[image: image1.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da CARLIST33
e successive


	Radiocomandi

e

keyless access
	[image: image2.jpg]


9[image: image3.jpg]


7
	

	A pag. 2 collegamento per interfaccia CAN
	


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
	Rosso
	Collegare al filo ROSSO del connettore a 2 vie della scatola portafusibili NERA, sotto al cruscotto lato guida.

	
	Nero
	Collegare ad un nodo di massa originale sotto al battitacco lato guida.

	CAN BUS

Vedi foto 1 e 2 
	Bianco/Verde
(CAN H)
	Collegare al filo VIOLA/BIANCO, 
	nel cablaggio in uscita porta lato guida (foto 1), 
oppure

nel cablaggio sotto il sedile lato conducente (foto 2).

	
	Bianco/Marrone
(CAN L)
	Collegare al filo VIOLA/VERDE,
	

	Indicatori di direzione

Vedi foto 3
	Giallo/verde
(Hazard)
	Collegare al filo MARRONE/GRIGIO pos. 6 localizzabile nel connettore VERDE dietro alla pulsantiera per il controllo multimediale dove è presente il tasto Hazard.
Oppure collegare al filo MARRONE/GRIGIO pos. 50 del connettore NERO/ARANCIONE a 52 vie della scatola portafusibili NERA, sotto al cruscotto lato guida.

	Comando CLACSON
	Bianco/Rosso
	Informazione non disponibile

	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]





  Collegamenti opzionali 

	Blocco Motore
10A
	Verdi
	Avviamento: interrompere il filo BLU nel connettore NERO a 4 vie sotto la scatola portafusibili nel vano motore.
Motore: interrompere il filo ROSA pos. 2 del connettore bianco nella scatola portafusibili nel vano motore.
Selettore cambio automatico: interrompere il filo VERDE/MARRONE pos. 17 del connettore GRIGIO a 32 vie.

Ibrida: interrompere il filo ROSA 0.50 connettore AZZURRO dietro scatola fusibili lato guida.

	Comando COMFORT
	Marrone
	Informazione non disponibile


	
	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
	Rev. 0

	
	
	

	Scheda Can Bus:  

Volvo XC90    2015 (
	[image: image7.jpg]




	SELEZIONE DIP SWITCH O SOFTWARE
	

	da CARLIST32
e successive


	Radiocomandi

e

keyless access
	[image: image8.jpg]


9[image: image9.jpg]


6
	

	ATTENZIONE: NON USARE QUESTI COLLEGAMENTI PER SISTEMI D’ALLARME
Collegamento CANBUS diversificato solo per l’utilizzo ESCLUSIVO di interfacce can bus (es. HPS869) per la rilevazione di segnali motore ecc.


COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA ALLARME E VETTURA

	Funzione
	Filo allarme
	Posizione e connessione su vettura

	Alimentazione
	Rosso
	Collegare al filo ROSSO del connettore a 2 vie della scatola portafusibili NERA, sotto al cruscotto lato guida.

	
	Nero
	Collegare ad un nodo di massa originale sotto al battitacco lato guida.

	CAN BUS

Vedi foto 1
	Bianco/Verde
(CAN H)
	Collegare al filo GIALLO/VERDE pos. 6 
	nella presa diagnosi della vettura (OBD II)

	
	Bianco/Marrone
(CAN L)
	Collegare al filo BIANCO/VERDE pos. 14
	

	[image: image10.jpg]






PATROLLINE GROUP Società Cooperativa - Via C. Cantù 15/C 22031 Albavilla (CO) ITALY  Tel: +39.031.0352088  Fax: +39.031.0352089  Assistenza: +39 3664966876

E-mail: info@patrolline.it      Web: www.patrolline.it      Le indicazioni riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative e non vincolanti poiché non sincronizzate a modifiche, variazioni o allestimenti delle case auto. L’azienda non risponde di eventuali danni al veicolo derivanti da una non corretta installazione.

